CORRECTION – Mines-Ponts PSI 2017

Sciences Industrielles de l’Ingénieur

Renault Twizy

Ce corrigé vous est proposé par :

Ce document est rédigé comme une copie d’élève devrait l’être.

Attention, nous rappelons aux candidats, qu’aux concours, 1pt/20 est destiné à la présentation de la copie.

Sciences Industrielles PSI

En dehors de l’espace réponse réservé à chaque partie l’espace libre page 16 peut être utilisé, mais le candidat identifiera clairement le numéro de la question à laquelle il répond.

# 1. ETUDE DU CYCLE DE DEMARRAGE DU MOTEUR [Q1]

Remarque : Il y a plusieurs réponses possibles, notamment avec l’instant du front montant de « D Appuyé ».

# 2. VERIFICATION DES PERFORMANCES ANNONCEeS DU VEHICULE [Q2 à Q5]

## 2.1 Vérification des exigences de vitesse, d’accélération maxi et de couple maxi disponible du véhicule

Vmax

Phase de décélération

Phase d’accélération nulle

Phase de décélération

Phase d’accélération

Temps d’accélération = 9,5 s

Conclusion : L’exigence 1.2.4 du CdCF est respectée car 9,5 s≤10 s.

Vitesse Maxi = 45 km/h

Conclusion : L’exigence 1.2.4 du CdCF est respectée car 45 km/h≤45 km/h.

Couple Maxi = 30 Nm

## 2.2 Vérification de l’exigence sur l’autonomie du véhicule

Vmax

t0

t1

t3

t2

La distance parcourue représente l’aire sous la courbe de vitesse.

d=12Vmaxt1-t0+Vmaxt2-t1+12Vmaxt3-t2=12203,6.10+203,650-10+12203,660-50≈277,8 m

Distance parcourue d = 277,8 m

IM

Im

t1

t2

t3

t0

-Im

La capacité consommée représente l’aire sous la courbe d’intensité. Les phases négatives sont récupératrices d’énergie.

C=IMt1-t0+Imt2-t1-12Imaxt3-t2=80.10+3050-10-123060-50=1850 As≈0.514 Ah

Capacité nécessaire = 0.514 Ah

La batterie a une capacité de Ctot=105 Ah.

En extrapolant ce cycle type, on a une autonomie de :

dtot=CtCd≈105.36001850.277,8≈56,7 km

Autonomie = 56,7 km

Conclusion :

Le style de conduite lors de l’essai correspond donc à des conditions sévères d’usage.

# 3. CHOIX DU MOTO-REDUCTEUR [Q6 à Q13]

Théorème Energie-Puissance : On applique le TEC à Σ=1,2,3,4 :

ddtEc((1+2)/0)+Ec(3/0)+Ec(4/0)=Ppes→Σ+Ps→1+Ps→2+P3↔4

Puissances extérieures :

Hypothèse : on néglige les frottements de l’air.

Ppes→Σ=G-m.g.z00⊗G0v.xs=-m.g.z0.v.xs=-m.g.v.sinα

Ps→1=I1T1xs+N1zsM(I1,s→1)⊗I1ω10.ys0=μ xs∧T1xs+N1zs.ω1/0.ys=-μ.N1.ω10

De même Ps→2=-μ.Ni.ω20=-μ.N2.ω10

Puissances intérieures :

Hypothèse : on suppose les liaisons intérieures parfaites.

P3↔4=A0C34y0⊗Aω34y00=C34y0.ω34y0=Cm.ωm

Energies Cinétiques :

Ec(4/0)=12mm.v2+12Jm.ωm2

Ec((1+2)/0)=412mR.v2+12JR.ω102

Ec(3/0)=12mc.v2

EcΣ/0=12m.v2+12Jm.ωm2+2JR.ω102   avec   m=mm+mR+mc

Equation :

On a donc							v=R.ω10=R.r.ωm

ddt12Jm.ωm2+2JR.ω1/02+12m.v2=-m.g.v.sinα-μ.N1+N2.ω10+Cm.ωm

⇒Jm.ωm.ωm+4JR.ω1/0.ω1/0+m.v.v=-m.g.v.sinα-μ.N1+N2.ω10+Cm.ωm

On obtient une équation entre les paramètres cinématiques et les actions de liaisons. Ce n’est donc pas une équation du mouvement.

On isole Σ=1,2,3,4.

Hypothèse : on néglige les frottements de l’air.

BAME :

F(pes→Σ)=G-m.g.z00 	F(s→1)=I1T1xs+N1zs0	F(s→2)=I1T1xs+N1zs0

On applique le théorème de la résultante dynamique selon zs :

-m.g.z0.zs+N1+N2=m.a(G,Σ/0).zs=0

⇒-m.g.cosα+N1+N2=0

On remplace dans l’équation de la question 6 :

Equation obtenue :

Jm.ωm.ωm+4JR.ω10.ω10+m.v.v=-m.g.v.sinα-μ.m.g.cosα.ω10+Cm.ωm

Relation entre (V et ω10) : v=R.ω10

Hypothèse : Il y a roulement sans glissement aux points de

Relation entre (V et ω20) : v=R.ω20

contact roue/sol

V(I1,1/0)=0

⇒VI1,1/3+VI1,3/0=0

⇒V(O1,1/3)+I1O1∧Ω(1/3)+V(I1,3/0)=0

⇒R.zs∧ω13.ys+v.xs=0

⇒-R.ω13+v=0

De plus ω13=ω10+ω03=ω10

Relation entre (ωmet ω10) : ωm=r.ω10

⇒v=R.ω10

De même pour l’autre roue v=R.ω20 .

Et d’autre part ωm=r.ω10=r.ω13 avec r>1

⇒ωm=r.ω10=r.vR

L’équation du mouvement devient :

Jm.r.vR.r.vR+4JR.vR.vR+m.v.v=-m.g.v.sinα-μ.m.g.cosα.vR+Cm.r.vR

⇒r2JmR2+4JRR2+m.v=-m.gsinα+μ.cosαR+rRCm        pour v≠0

⇒Meq.v=-Fr+rRCm

Fr = m.gsinα+μ.cosαR		Méq = r2JmR2+4JRR2+m

Phase utilisée et justification :

L’équation du mouvement précédente, indique que le couple moteur compense la montée en côte, la résistance au roulement et l’accélération.

Si l’on se place dans la phase d’accélération nulle v=0 m/s2 , sur sol plat α=0°, l’équation devient :

0=-Fr+rRCm

⇒0=-m.g μR+rRCm

Variable mesurée :

On a donc μ=f(Cm), en mesurant Cm on peut connaître μ.

Hypothèses nécessaires :

Hypothèse : on néglige les frottements de l’air (la voiture roule à ≈20 km/h).

Hypothèse : les liaisons ne dissipent pas d’énergie.

Equation(s) utilisée(s) :

0=-m.g μR+rRCm

⇒μ=rm.gCm

=rm.gCm

D’après l’Annexe 1, le CdCF annonce une accélération de 0 à 45 km/h en 10 s.

a=ΔVΔt=45,1000360010=1,25 m/s2.

Accélération souhaitée = 1,25 m/s2

On lit graphiquement :

| Moteur 1 | Moteur 2 | Moteur 3 |
| --- | --- | --- |
| rmini = 8,2 | rmini = 10,5 | rmini = 15,5 |

D’après l’Annexe 1, le CdCF annonce une vitesse maximale de vmax=45 km/h.

D’après la Question 8, ωm=r.vR.

D’après l’Annexe 4, les 3 moteurs ont une vitesse maximale de ωm max=7000 tr/min.

rmax=Rvmaxωm max=0,28045100036002π 700060≈16,42

rmax = 16,4

On veut le moteur permettant la plus grande plage possible pour le rapport de transmission. On choisit donc le moteur 1 avec 8,2<r<16,4.

Attention l’énoncé définit le rapport de réduction r>1.

1r=ω1/3ω4/3=(-1)nZmenantesZmenées=(-1)2Z4Z5bZ5aZ1

⇒r=Z5aZ1Z4Z5b

1

=57.6817.17≈13,41

5

4

3

r = ω4/3ω1/3 = 13,4

Conclusion :

Le rapport de réduction est bien dans la plage correspondant au moteur 1.

# 4. MODELISATION DE LA MISE EN MOUVEMENT DU VEHICULE [Q14 à Q22]

Hypothèse : les conditions initiales sont nulles.

Meq.pV(p)=-Fr(p)+rRCm(p) ⇒ V(p)=1Meq.prRCm(p)-Fr(p)

Par identification :

B(p) = 1Meq.p

A(p) = rR

Hypothèse : il n’y a pas saturation, um(t)<Umax

On prend Fr(p)=0 :

I(p)Um(p)=1Rm+Lmp1+1Rm+LmpKmA(p)B(p)KmA(p)=1Rm+Lmp+Km2A(p)2B(p)

IpIcp= …

Voir suite du calcul page 16/16.

I(p)Ic(p)= Rm2MeqLmKm2r2R2+Rm2MeqLmRm.p+11+2Rmr2R2Km2Meq+Rm2Lm.p+Lmr2R2Km2Meq+Rm2Lmp2

En régime permanent : I∞=Rm2MeqLmKm2r2R2+Rm2MeqI0=1LmKm2r2R2Rm2Meq+1I0≈I0 car LmKm2r2R2Rm2Meq≪1

V(p)=1Meq.prRKmIcp-Fr(p)=1Meq.prRKmI0p-F0p

v(t) = 1MeqrRKmI0-F0t

D’après l’Annexe 7 :

1Meqp

rR

Km

1Rm+Lmp

rR

Km

Les fonctions de transfert H1(p) et H2(p) sont du premier ordre, le temps de réponse à 5% du modèle est donc :

tr5%=3RmMeqKm2r2R2

tr5% = 3RmMeqKm2r2R2

vmax

v(t) [m/s]

On juxtapose les deux phases. D’après la Question 17, la réponse à un échelon de courant est une rampe. Et d’après la Question 19, la réponse à un échelon de tension est d’ordre 1.

0,95.vmax

v0

v0=1MeqrRKmI0-F0t0⇒t0=MeqrRKmI0-F0v0

tr5%=3RmMeqKm2r2R2

tmax=t0+tr5%

0

tmax = MeqrRKmI0-F0v0+3RmMeqKm2r2R2

0

t [s]

tmax

t0

Proposition et conclusion :

D’après l’Annexe 1, le CdCF annonce une accélération de 0 à 45 km/h en 10 s. On lit graphiquement qu’il faut r≥13,5. D’après la question 13 le rapport de réduction est de r≈13,4. On est donc à la limite basse, il faut regarder la flexibilité de ce critère.

τ

Zone 2

Zone 1

Zone 1

Zone 2

Question 22 : (suite)

On peut modéliser la zone 1 par un modèle linéaire.

vt=a.t

⇒a=ΔvΔt=15100036001,7≈2,45 m/s2≈8,82 km/h

On peut modéliser cette zone par une réponse du premier ordre, car il n’y a pas d’oscillation et car la pente à l’origine est non nulle.

v(t)-v0=vmax-v0.1-e-t-t0τ

avec	vmax=45 km/h=12,5 m/s

v0=15 km/h=4,16 m/s

t0=1,7 s

τ=5-1,7=3,3 s

v(t) =vmax-v0.1-e-t-t0τ+v0

v(t) =  a.t

Justification du choix de la zone 1 :

Sur la zone 1, le couple est constant, donc l’intensité est constante. D’après la Question 17, la vitesse est donc linéaire. (On pourrait aussi raisonner sur l’accélération.)

# 5. RECUPERATION D’ENERGIE [Q23 à Q28]

Justification du bloc 1C.p :

Justification du bloc 1Rm+Lm.p :

Equation d’un condensateur :

it=Cduadtt

Les conditions initiales sont nulles.

⇒Ip=C p Uap

⇒UapIp=1C p

Loi des mailles et loi d'Ohm dans un MCC génératrice :

e(t)=uat+Rm it+Lmdidtt

Les conditions initiales sont nulles.

⇒E(p)=Uap+Rm +LmpIp

⇒IpE(p)-Uap=1Rm +Lmp

H4(p) = -1Meqp1+1Meqpr2R2Km2C pRm +LmpC p+1

On a deux entrées, on prend V1(p)=0 :

VpFr(p)=-1Meqp1+1Meqpr2R2Km21Rm +Lmp1+1Rm +Lmp1C p

La valeur initiale de v0 n’est pas nulle.

a(t)=dvdt(t)L(p)A(p)=pV(p)-v0

Hypothèse : on prend Lm=0.

On utilise le théorème de la valeur initiale :

a0=limt→0+⁡a(t)=limp→+∞⁡pA(p)=limp→+∞⁡ppVp-v0

=limp→+∞⁡pp11+1Meqpr2R2Km2C pRmC p+1v0p-p1Meqp1+1Meqpr2R2Km2C pRmC p+1F0p-v0

=limp→+∞⁡p11+1Meqpr2R2Km21Rmv0-v0=limp→+∞⁡p-1Meqpr2R2Km21Rm1+1Meqpr2R2Km21Rmv0

La décélération a0 ne dépend pas de C.

décélération a0 = -1Meqr2R2Km21Rmv0    en m/s2

Hypothèse :     -     on suppose le modèle stable.

- on prend Fr=0.

On utilise le théorème de la valeur finale :

v∞=limt→+∞⁡v(t)=limp→0+⁡pV(p)=limp→0+⁡p11+1Meqpr2R2Km2C pRm +LmpC p+1v0p

=limp→0+⁡11+1Meqr2R2Km2C Rm +LmpC p+1v0=limp→0+⁡11+1Meqr2R2Km2Cv0

Plus la capacité du condensateur augmente, plus la vitesse v∞ diminue.

v = MeqMeq+r2R2Km2Cv0

Réduction de vitesse de 50%

Réduction de vitesse de 30%

Temps30% (simulation 0%) = 4,1 s

Temps30% (simulation 50%) = 4,3 s

Temps30% (mesure) = 4,3s

Temps50% (simulation 0%) = 6,6 s

Temps50% (simulation 50%) = 14 s

Temps50% (mesure) = 7 s

Conclusion sur le modèle utilisé :

On constate que plus la capacité est grande, plus le freinage est efficace, conformément à la question précédente.

On constate aussi que lorsque le condensateur est déjà en partie chargée, le freinage est moins efficace.

La simulation avec une charge de 0% a un écart faible avec la mesure. La voiture avait donc une batterie peu chargée au moment de l’essai.

Le CdCF demande un arrêt d’urgence rapide de 2 secondes pour passer de 45 à 0 km/h (Id 1.2.4). Or dans cette expérience il faut 13 s pour passer au-dessous de 5km/h sans atteindre l’arrêt total.

Le freinage par récupération d’énergie est donc insuffisant seul, un frein mécanique est indispensable pour assurer la sécurité.

La récupération d’énergie est intéressante pour le bilan d’énergie mais nécessite d’anticiper les freinages.

Suite de la question 15 :

IpIcp=CpHp1Rm+Lmp+Km2Ap2Bp1+CpHp1Rm+Lmp+Km2Ap2Bp=CpHpRm+Lmp+Km2Ap2Bp+CpHp

=Rm1+RmLm.pRm+Lmp+r2R2Km2Meq.p+Rm1+RmLm.p=Rmp+RmLmRm.p+Lmp2+r2R2Km2Meq+Rmp+RmLm=Rm.p+Rm2Lmr2R2Km2Meq+Rm2Lm+2Rm.p+Lmp2=…