Fonctionnement

Capteur TrueTrack

Bornes de chargement

Interrupteur ON/OFF

Balise TrueTrack

Connecteur USB

Caméra

Micro

Haut-parleur

Capteurs infrarouges

Phares

Antennes

Roues omnidirectionnelles

Robot ROVIO

A - MISE EN MARCHE DU ROBOT ROVIO

Réaliser la connexion au système :

- Brancher le Robot Rovio au secteur ;

- Appuyer sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer le Robot Rovio ;

- Lancer le navigateur internet Firefox ;

- Taper dans la barre d'adresse, l'adresse IP du robot ROVIO : http://10.129.101.127

- Identifiant : eleve

- Mot de passe : eleve67

Commandes de navigation

Commande de phare

Positionnement de la caméra

Capture d’écran

B -  MISE EN MARCHE DE LA MAQUETTE

- Connecter le câble USB de la maquette ARDUINO, sur un port USB.

- Sur le bureau, démarrer le logiciel Arduino.

C - PRISE DE MESURE

ATTENTION : Ne pas cliquer sur le bouton "Téléverser", qui enverrait un programme vide vers la carte Arduino !

- Dans l'onglet "Outils/Type de carte" vérifiez que le matériel est connecté sur "Arduino/Genuino Uno".

- Dans l'onglet "Outils/Port:" vérifiez que le matériel est connecté sur le "Port : COM... Arduino Uno".

- Cliquer sur l'icône "Moniteur Série"  ou dans "Outils/Moniteur série".

- Sélectionner la vitesse d'échange des données entre ARDUINO et PC doit être de 115200 baud (bits/s), cliquer sur "Nouvelle ligne" et cocher "Défilement automatique".

- Réaliser un essai en boucle fermée en rentrant le chiffre correspondant dans la barre.

- Renseigner un réglage du correcteur PID dans la barre :

| Correcteur proportionnel Kp | 20 |
| --- | --- |
| Correcteur intégral Ki | 0 |
| Correcteur dérivé Kd | 0 |

- Puis renseigner une valeur de consigne de position angulaire dans la barre :

| Echelon de position angulaire θc (°) | 60 |
| --- | --- |

Le moteur se met en marche. La roue atteint rapidement son régime permanent.

Acquisition

Vous obtenez des colonnes donnant : Date, Consigne, Sortie, Mesure capteur, Tension moteur.

VISUALISATION DES MESURES

- Copier/Coller les valeurs générées par le logiciel, directement dans le tableur "LibreOffice Calc".

ATTENTION : Soyez attentif aux séparateurs entre les colonnes ainsi qu'aux virgules des décimales !

- Supprimer d'éventuelles valeurs superflues.

- Sélectionner une plage de données qui vous intéresse.

- Tracer le diagramme en cliquant sur l'icone "Diagramme" .

- Dans l'onglet "Type de diagramme", sélectionner "XY dispersion" et "Lignes seules".

ATTENTION : Un diagramme de type "Ligne" tracerait toutes les colonnes en fonction du numéro de la ligne !